TEMIC系列射频卡开发指南

- 开发设计简介：

TEMIC系列射频卡产品包括E5550、E5560卡和U2270B基站芯片。`在开发过程中由开发商自行设计基站发射、接收电路。由于U2270B基站芯片只需少量的驱动电路，并且具有多种供电模式。这给用户以极大的简便性和灵活性。用户可以根据不同的应用要求快速、简便的设计出不同特点的基站电路。用户仍然需要绕制基站天线，一般使用铜制漆包线绕制直径3CM、100圈的线圈即可。这些特点要求开发射频卡应用软件的同时还要设计基站发射电路。

- 设计目标：

- 硬件设计：

根据应用环境（供电条件、功耗要求）的需要设计发射基站电路。绕制合适的天线线圈，要求达到要求的频率特性。设计单片机控制接口电路对基站电路进行控制。

- 软件设计：

根据设计电路的约定设计射频卡读写程序，要求能够对射频卡进行完备操作（读数据、写数据、加密控制等），并能够提供简便易用的编程接口（函数封装）。设计单片机与PC机的通讯程序，设计通讯和命令格式约定等协议。在PC端还要设计应用程序接口（动态连接库 .DLL）供上层应用程序调用。

- 实现：

- 硬件实现：

E2270B支持两种供电方式。一种为+5V直流电源供电，另一种为汽车用+12V电池供电，并且E2270B还具有电压输出功能可以给微处理器或其他外围电路供电。此外，对E2270B还有省电模式和STANDBY控制可选，所以设计基站电路时应中和以上功能的不同要求，设计基站的外围电路。这里只对几个常用控制功能的实现加以说明。

# 省电模式：

当射频卡系统应用于汽车、门禁等领域如果对电路的耗电量加以控制（射频信号发射的功耗是远远大于接触式IC卡的），可以有效的节省能耗延长内置电池的寿命。在需要降低功耗的领域可以在无卡检测的过程中间断的打开和关闭射频输出（E2270B的CFE 脚）。也可以使卡处于STANDBY模式（控制U2270B的STANDBY脚）这样可以极大的降低基站的耗电量。此外用户也可以使用外加检测电路的方法如：光电管、红外检测等低耗电手段来控制基站的工作这样可以得到很好的省电要求。

# 串行通讯：

假设射频卡读写器为PC机的外围设备，读写器与微机的通讯需要通过串行口进行。根据需要用户可以选择使用各种串行接口电路。这里假设使用RS232串行接口电路。

# 电路原理图：

- 软件实现：

软件设计要求设计汇编程序完成对射频卡的完备操作（包括读操作、写操作以及命令发送等）。读卡程序要求用软件模拟信号时序，自动检测同步信号同步后要根据选择的编码方式进行软件解码，最后将解码得到的数据流按合理顺序存人指定存储区。写卡程序使用开关天线负载的方法对数据进行编码，要求能向IC卡发射各种组合的数据流，完成对IC卡的各种控制功能（注：写程序只完成向IC卡发送数据的功能，对命令或写操作的执行情况不做检测，而是由读卡程序获取IC卡的反馈信息后再进行比较判断）。由于E5550卡与E5560卡的特性区别所以对两种卡的读写程序不尽相同，但两种卡读写程序的设计思想是基本相同的。

- E5550卡读写程序：

在介绍E5550卡的读写卡程序之前，先要了解该类型卡的读写特性。这些特性包括：EEPROM的存储分配、卡的同步信号、发射频率、BITRATE、卡控制块的结构、写卡以及其他卡操作的命令格式等。

E5550卡内置264位的EEPROM这些存储区分为8个BLOCK每块33位，其中第0位为块锁定位，一旦该位被置‘1’则该块儿数据将不能再做任何修改，而且LOCK位是无法恢复的。LOCK位不随其他位一起发射到基站（即：LOCK位是不可读的用户实际使用的数据区位每块的后32位共256位）。8个BLOCK中的BLOCK 0是作为卡片的控制块存储卡的控制信息，BLOCK 7是PASSWORD区在口令加密功能启动时这里存放卡的读写控制密码，当加密功能没有使用时该区也可以存放用户数据。其他六个存储块用户可以用来存放各种数据。EEPROM结构如图：

0  1                                                32

L               User Data Or Password                     Block 7

L                   User Data                            Block 6

L                   User Data                            Block 5

L                   User Data                            Block 4

L                   User Data                            Block 3

L                   User Data                            Block 2

L                   User Data                            Block 1

L                  Mode  Data                           Block 0

32 BIT

Not transmitted

E5550卡控制块用于控制卡的各种操作的特性，如：同步信号、数据流格式、数据流长度、加密、口令唤醒和停止发射等功能的启用关闭等。控制块位于EEPROM的第0块数据区可由用户进行编程控制（用户向卡发送写命令给该区写入一定格式的数据即可）。一般一个应用系统的卡的模式块的值是统一的，在发卡时建议写入数据后将该块的LOCK位置‘1’这样可以仿制对控制块的误修改引起卡的操作不正常。E5550卡的控制块的结构和功能说明如图：（模式设置将影响读写程序的设计）

0  1             11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L    RESERVED       BR   0 MS1  MS2   PSK    0  Maxblk   ST Bt    0

AOR              use STOP

Use Password

下面结合对控制块的说明，简单介绍E5550卡的各种工作模式和操作特性：

在E5550卡中控制块的第1位至第11位之间的11位和第32位为保留位，现在没有使用，用户可以写入任何值，建议写入‘0’用来和其他功能位区别。控制块中的第15位和第24位必须写入‘0’否则卡将不能正常工作。从第12位至第14位为Bitrate设置位。用户通过设置这三位的值可以决定卡发射数据时的Bitrate。用户可按下表中的值进行设置。（一般使用RF/32的BITRATE）

第12位   第13位     第14位      Bit Rate

0         0           0          RF/8

0         0           1          RF/16

0         1           0          RF/32

0         1           1          RF/40

1         0           0          RF/50

1         0           1          RF/64

1         1           0          RF/100

1         1           1          RF/128

第16~17位、18~20位以及21~22位结合在一起设定卡发射数据的调制方法，具体配合方式如下表所示。用户设置16、17位为‘00’时18~20位的设置有效，如果18~19

位设置为‘001’、‘010’、‘011’时可继续使用第21~22位设置在PSK调制方法下的

16  17  Modu Mode

0   0     direct       18   19    20   Modu Mode  More   Data1   Data0

0   1  Mancheester     0    0     0     direct

1   0    Biphase       0    0     1     PSK1

1   1    Reserved      0    1     0     PSK2

0    1     1     PSK3

21  22    PSKCF       1     0    0     FSK1            RF/8     RF/5

0   0     RF/2        1    0     1     FSK2            RF/8     RF/10

0   1     RF/4        1    1     0     FSK1a            RF/5    RF/8

1   0     RF/8        1    1     1     FSK2a            RF/10   RF/8

1   1    reserved

频率变化。第23位用来控制是否启动AOR（Answer-On-Request）功能。该位设置为‘1’时启动AOR功能，这时IC卡进入射频区域后不主动发射数据，而要由基站给IC卡发射唤醒命令后再发射数据。该功能要求首先启动口令加密功能，也就是说基站要唤醒一个IC卡时必须在唤醒命令序列中向IC卡发射口令密码，IC卡检测到包含合法口令的唤醒命令时才恢复发送数据。要启动口令加密功能就要求将控制块的第28位设置为‘1’。启动口令加密功能后第 7块数据区将保存IC卡的口令密码，所以启动加密功能之前应该事先写入密码。如果允许修改密码则不用锁定BLOCK 7 如果密码永久有效则要在写入密码的同时锁定BLOCK 7这样用户将不能修改密码。在加密模式下用户对卡中数据进行任何修改均要求提供密码验证。密码正确时修改操作有效，密码不正确则修改无效。后面将讲到加密模式和非加密模式下的写命令格式是不同的。

为了保护密码不被未知用户截获，用户在启动加密功能后还应该对控制块的第25~27位进行设置。这三位设置的为IC卡发射数据时发射的最大数据块数（Max Block）这三位的设置和发射数据流的关系如下表：

第25位   第26位    第27位      Send Blocks

0         0         0          Only block 0

0         0         1           block 1

0         1         0           block 1~2

0         1         1           block 1~3

1         0         0           block 1~4

1         0         1           block 1~5

1         1         0           block 1~6

1         1         1           block 1~7

当MAXBLK设置为‘0’时IC卡只发射BLOCK 0 的数据给基站；当设置为‘1’时IC卡只发射BLOCK 1 的数据给基站；当设置为‘2’时IC卡发射BLOCK 1和BLOCK 2的数据给基站；设置为‘3’时IC卡发射BLOCK1至BLOCK 3的数据该基站其他的依次类推当设置为‘7’时IC卡发射BLOCK1至BLOCK 7的数据给基站。在启动口令模式后MAXBLK的值应小于‘7’这样IC卡将不发射存放在第7块中的数据。

用户除了设置以上各项设置项以外，还可以设置IC卡发射数据时的同步信号类型。IC卡可以使用两种不同的同步信号，它们是Sequence Terminator和Block Terminator。Sequence Terminator 在每个数据循环开始时出现。Block Terminator 在每个BLOCK的数据的开始时出现。两种同步信号可以独立使用也可以结合使用。同步信号的波形和其与数据流的结合情况如下图所示：（假设MAXBLK=7，使用Manchester编码。）

Clock

Block

Sequece                                                    0

UseST    UseBT                                                 1

Off        Off     0   block 1   block 2  block 3   。。。。 block 7 block 1  blk 2  。。。

On        Off      0      block 1。。。。。block 7      block 1。。。。。block7      block

Off        On      0   block1    block 2    。。。 block 7   block 1  block 2   。。。

On        On      0      block 1  block 2   。。。 block 7    block 1   block 2  。。。

MAXBLK值与数据流的关系图如下：（假设UseBT=off AND UseST=off）

MAXBLK=5     0   Block 1  。。。。。 Block 5  Block 1 。。。。。 Block 5  Block 1  。。。

MAXBLK=2     0   Block 1  Block 2   Block 1  Block 2  Block 1  Block 2  。。。。。。

MAXBLK=0     0   Block 0  Block 0   Block 0  Block 0  Block 0  Block 0  。。。。。。

IC卡发射数据由基站天线接收后，由基站处理后经基站的Output 脚把得到的数据流发给微处理器的输入口。这里基站只完成信号的接收和整流的工作，而信号的解调解码的工作要由微处理器来完成。微处理器要根据输入信号在高电平、低电平的持续时间来模拟时序进行解码操作。下面以Manchester编码、125 kHz频和RF/32的Bitrate的条件下时序为例给出基站读取数据流的时序图。

Clock

Data           0      0      1      1      0      1      0     0

Manchester

其中：

T1                  T1=128 µs

T2=256 µs

T2

数据流图如下：

Bit Clock

Data Out               Valid                     Valid

A 128µs               B 256µs

Ts1

Ts2

TL1

TL2

上图所示的是程序检测跳变的时间基准。图中阴影部分为跳变的不稳定区间 ，Valid区域是稳定区。程序检测电平跳变是在一个时间区间以内，如：半个周期的跳变理想状态应为128µs如图中A点所示但实际检测区域为Ts1~Ts2（即：凡是时间在Ts1和Ts2之间的跳变信号均视为半个周期的跳变信号）。同样，在TL1~TL2之间的跳变都可以视为一个周期的跳变。E5550在上图假设条件下时这四个时间检测标准点的值为：

TS1=70µs    ，   TS2=190µs     ，   TL1=210µs     ，    TL2=300µs

现在介绍E5550卡在使用Manchester 编码时的解码方法。下图表示Manchester编码的电平状态变化情况。

Clock：

Data 00          0                   0

Data 01：        0                   1

Data 10          1                   0

Data 11          1                    1

由上图所示可以看出：当数据位为‘1’时跳变总是由低向高，而数据位为‘0’时跳变总是由高向低。结合Manchester编码的特点我们可以这样进行解码：在位时钟周期的半周期处检测电平的变化情况，如果检测到电平变化发生则继续判断变化后的电平情况，是高电平则该位解码为‘1’，低电平则解码为‘0’，没有跳变发生则可视为信号异常进行出错处理。

IC卡与基站的数据交换是双向的，基站要向IC卡发送命令和数据，完成对IC卡各种控制操作。对E5550卡而言，基站可以向卡片发送的命令有四种格式分别完成四种控制功能。

OP

10   L  1           Data Bits             32  2   ADR  0   Standard Write

10  1   Password   32  L  1    Data Bits     32  2  ADR  0  Password Mode

10  1       Password        32  AOR Wake Up

11   Stop Modulation

四种命令分别完成以下功能：

- Standard Write：对卡数据的普通读写，其中‘10’为操作码，‘L’位为指定数据块的锁定位，紧接着‘L’位是32位数据。数据后面是命令要写入的数据块的块地址，这里块地址用3位二进制码表示。

- Password Mode：该操作和Standard Write 操作完成类似功能，只是在Password Mode启动后对卡中数据的修改就要求提供口令。使用该命令就是要完成Password Mode下卡中数据的修改。命令数据流中其他部分和Standard Write的含义一样，只是在操作码和‘L’位之间加入了长度为32位的口令数据。卡接收到命令后在对数据区进行修改之前要检验命令提供的口令与卡中密码区保存的数据是否一致，只有两者一致时IC卡才真正的修改数据区的数据。这样可以防止不知道密码的非法用户对卡中数据的修改。

- AOR Wake Up：该命令是卡的AOR功能启动后，基站发给卡片的唤醒命令。命令由操作字‘10’和32位的口令字组成。使用该命令可以唤醒密码和命令字中提供的密码一致的卡片。卡片唤醒后即可向基站发送数据。

- Stop Modulation：该命令用来关闭IC卡使接收到命令的IC卡进入睡眠状态。进入睡眠状态的IC卡不再向外发送数据，而在接收到AOR命令后再开始发射数据。利用这种机制可以完成一定的防冲撞功能（通常情况下当多个卡片同时进入射频区域时，基站是无法读取数据的。这时可以由基站发射Stop命令，使所有卡片进入睡眠状态，然后再由基站使用不同的密码发射唤醒命令来唤醒密码相同的卡片。读写操作完成后再关闭该卡片，依次可以处理各个卡片。

基站给卡片发送数据时也要对数据进行编码，使数据信号加载到天线的发射信号中。TEMIC公司的系列产品使用一种改变发射天线负载的方式对信号进行编码。这种方法使用短暂的RF信号间隔（GAP）来把RF信号分割成不同长短的区间的方法对数据进行编码。起始GAP一般比其他GAPS略长，用来与卡片同步。在发送数据时一个长度为16~32 field clocks时间长度的RF区间表示数据为‘0’，一个长度为48~64 field clocks时间长度的RF区间表示数据为‘1’。在编制程序时可以使用延时中断RF区域的方法进行发送数据。发送数据时的RF区域状态如图：

1        0      0       1

RF Field：                                         。。。。。

GapS

Start Gap

Bit Zero

Bit One

对E5550卡各段区间的时间长度为：

Tgaps=300µs   ，  T1=350µs   ，  T0=100µs

最后介绍以下在编制程序时应该注意的一些细节问题：

- IC卡发射数据高低位顺序：IC卡向基站发射数据时是根据BLOCK 1的设置从第一区到第MAXBLK区循环发射的。数据以选择的同步信号开始按照块的顺序发送的。每块数据的发送是低位在前，高位在后，即先发送第1位数据然后发送第2位依次类推到第32位（第0位是数据块的锁定位是不随数据一起发送的）。

- 对数据存储时应注意字节地址的选择：由上面的介绍我们可以知道，E5550卡读写的单位为32 bit ，所以要用4个字节的空间存储一个数据区的数据。程序中使用移位的方法取输入口检测到数据位。这就要求字节内移位方向和字节间的地址变化有机的结合在一起，否则将出现读数据高低位或字节间顺序与实际顺序不一致的情况。

- 写数据时同样要注意发送数据的高低位顺序，特别是发送数据区地址信息时。如果不注意发送数据的顺序则极有可能错误的将数据写入其他的数据区中。如：向第1数据区写数据时，地址应为‘001’使用移位操作时应使用循环左移的方法依次发送地址信息，如果这里错误的使用了循环右移的方法则卡获得的实际地址为‘100’写入的为第4区的数据。

最后给出一个E5550卡的读写程序以供参考：

- 设计的环境条件：

假设工作在125 kHz的射频频率下，采用RF/32的Bit Rate，Manchester编码，使用Sequences Terminator同步信号，MAXBLK=7，使用ATMEL 89C51单片机。

- 读卡程序框图：

开始

单片机初始化

；TMOD=#11H；SP=#68H

存储区的初始化，准备基本读卡参数

初始化记时器

Main

循环等待一个稳定的低电平

有跳变吗？

N

Y

保存电平状态，开始记时。

有跳变吗？

N

Y

停止记时，取记时器记时结果

T >=330µs？

N

ERRORS

Y

保存电平状态，开始记时。

有跳变吗？

N

Y

停止记时，取记时器记时结果

T <=190µs？

N

ERRORS

Y

保存电平状态，开始记时。

有跳变吗？

N

Y

停止记时，取记时器记时结果

是合法跳变吗？

N

ERRORS

Y

T >=300µs？

N

Y

有跳变吗？

N

Y

停止记时，取记时器记时结果

T <=190µs？

N

ERRORS

Y

取跳变后的电平状态

状态=‘1’？

N

Y

当前位为‘1’

当前位为‘0’

取该位数据进数据缓冲区

数据接收记数器+1

（Num为设置的读取数据位数。）

计数器=Num？

结束

Y

N

保存电平状态，开始记时。

有跳变吗？

N

Y

是合法跳变吗？

N

Y

停止记时，保存当前电平状态

T>=190µs?

Y

N

开始记时

- 写卡程序框图：

开始

单片机初始化

是命令类型1 ？

N

Y

是命令类型2 ？

发送操作码

Y

是命令类型2 ？

发送锁定位

发送操作码

Y        N

发送数据流

发送口令字

发送操作码

发送地址位

发送锁定位

发送口令字

调延时程序

调延时程序

发送数据流

置输出位为1

发送地址位

调延时程序

发送操作码

置输出位为1

调延时程序

结束

该程序分为多个子程序各子程序的程序框图如下：

- 数据流发送子程序：

开始

初始化计数器

取一个字节数据至A

A左移一位至进位位C

C=0？

N

Y

发送数据‘0’

发送数据‘1’

位计数器+1

字节发送结束？

N

Y

位计数器清零

字节计数器+1

数据发送结束？

N

Y

结束

- 发送地址子程序：

开始

初始化计数器

取一个字节数据至A

A高低位互换

A循环左移一位

A左移一位至进位位C

C=0？

N

Y

发送数据‘0’

发送数据‘1’

位计数器+1

数据发送结束？

N

Y

结束

- 其他子程序和以上两个类似，分别完成发送指定数据流的作用。此外还要编制四个延时子程序，分别代表LGAP_DELAY、SGAP_DELAY、ONE_DELAY、ZERO_DELAY。

- 读写程序调用接口：

读卡程序入口参数：

参数名                      功能

R0     存放读取数据的存储缓冲区的首地址指针

R1     保存输入口电平状态的

R2     读取数据的位计数器

R3     字节内数据位记数

R4     缓冲区字节计数器

R5     定时器时间的暂存器

R6     读数据块计数器

R7     输入口电平状态暂存

写卡程序入口参数：

参数名                         功能

R0    欲写入数据的暂存区的地址指针

R1    卡密码的暂存区的地址指针

R2    操作的命令代码

R3    欲写入数据的卡中EEPROM块的块地址

00位   指令执行结束标志

01位   命令中的LOCK位值

- 程序源代码：

读卡程序代码：

该程序完成功能为，读取E5550卡中的7个Block 中的数据，存入片内地址30H开始的28个字节中。并比较卡中第4块中的数据是否为14H 14H 14H 14H，如果是则提示绿灯亮，否则提示红灯亮。程序在ATMEL89C51/6MHz条件下运行。卡片的模式设置如前所示。

ORG     0000H

AJMP    TEST

;--------------------------------------------------------

;------------------ MAIN FUNCTION -----------------------

;--------------------------------------------------------

TEST:   MOV     SP,#68H

MOV     TMOD,#11H          ；单片机初始化

MOV     4CH,#14H            ；准备比较数据

MOV     4DH,#14H

MOV     4EH,#14H

MOV     4FH,#14H

ACALL   GREEN

ACALL   RED

ACALL   ALL                 ；单片机自检提示

TEST0:  ACALL   READ                ；读卡子程序

ACALL   COMP                ；比较子程序

JNB     00H,TEST1

ACALL   GREEN               ；比较正确提示

AJMP    TEST2

TEST1:  ACALL   RED                  ；比较错误提示

TEST2:  ACALL   DELAY

AJMP    TEST0

RET                            ；结束

;--------------------------------------------------------

;----------------- READ FUNCTION ------------------------

;--------------------------------------------------------

READ:   MOV     A,#00H

READD:  CLR     00H

MOV     R5,#00H                ；缓存寄存器清零 ‘R5’

MOV     R6,#07H				；读7个数据块‘R6’

MOV     B,R6

MOV     A,#20H

MUL     AB

MOV     R2,A                   ；计算读数据位数总和‘R2’

MOV     B,R6

MOV     A,#04H

MUL     AB

MOV     R4,A                   ；计算读出数据的字节数‘R4’

MOV     R3,#00H                ；缓存寄存器清零‘R3’

MOV     R0,#30H

LOOPR: MOV     @R0,#00H

INC     R0

DJNZ    R4,LOOPR               ；清数据存储区数据

MOV     R0,#30H              ；置数据存储区首地址‘	R0’

MOV     R1,#00H              ；状态寄存器清零‘R1’

MAIN:  CLR     TR0

MOV     TH0,#00H

MOV     TL0,#00H             ；记时器初始化

MAINL:  JB      P1.1,MAINL

JB      P1.1,MAINL

JB      P1.1,MAINL

JB      P1.1,MAINL

JB      P1.1,MAINL

MOV     R1,#00H

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP                    ；循环等待稳定低电平

MAIN0:  MOV     A,#00H

MOV     C,P1.1

RLC     A

MOV     R7,A

XRL     A,R1

JNZ     MAINM            ；跳变检测

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    MAIN0

MAINM:  MOV     B,R7

MOV     R1,B

MOV     TH0,#00H

MOV     TL0,#07H

SETB    TR0                 ；开始记时

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

MAIN1:  MOV     A,#00H

MOV     C,P1.1

RLC     A

MOV     R7,A

XRL     A,R1

JNZ     MAIN2               ；跳变检测

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    MAIN1

MAIN2:  MOV     B,R7

MOV     R1,B

CLR     TR0

CLR     C

MOV     A,#0AFH

SUBB    A,TL0

JC      RIGHT             ；是否为一个半位周期

AJMP    MAIN

RIGHT:  MOV     TH0,#00H

MOV     TL0,#07H

SETB    TR0                       ；从新开始记时

MAIN5:  MOV     A,#00H

MOV     C,P1.1

RLC     A

MOV     R7,A

XRL     A,R1

JNZ     MAIN6                 ；跳变检测

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    MAIN5

MAIN6:  MOV     B,R7

MOV     R1,B

CLR     TR0

CLR     C

MOV     A,#5FH

SUBB    A,TL0

JNC     RIGHT2              ；是否为半个位周期的跳变

AJMP    MAIN

RIGHT2: MOV     TH0,#00H

MOV     TL0,#07H

SETB    TR0

MAIN7:  MOV     A,#00H

MOV     C,P1.1

RLC     A

MOV     R7,A

XRL     A,R1

JNZ     MAIN8              ；检测跳变

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    MAIN7

MAIN8:  CLR     TR0

MOV     R5,TL0

MOV     B,R7

MOV     R1,B

CLR     C

MOV     A,#5FH

SUBB    A,TL0

JC      MAIN9                    ；是否为合法跳变

AJMP    MAIN

MAIN9:  MOV     TH0,#00H                                       1

MOV     TL0,#10H

SETB    TR0

MOV     A,#96H                   ；跳变类型

SUBB    A,R5

JC      READ2                     ；跳变是数据位跳变‘0’

；数据流以‘0’开头

--------------------------------------------------------

;--------------------------------------------------------

READ1:  MOV     A,#00H                   ；是同步结束跳变

MOV     C,P1.1                     ；数据流以‘1’开头

RLC     A

MOV     R7,A

XRL     A,R1

JNZ     READ11                    ；检测跳变

NOP

NOP

NOP

NOP                           同步信号

NOP

NOP

AJMP    READ1

READ11: MOV     B,R7

MOV     R1,B

CLR     TR0

CLR     C

MOV     A,#5FH                同步信号

SUBB    A,TL0

JNC     READ2                   ；记时时间是否为半个周期

AJMP    ERRORR

READ2:  MOV     A,@R0                 ；数据位解码，存放数据进

CJNE    R1,#01H,READ5           ；数据缓冲区

CLR     C                        ；数据位为‘0’

AJMP    READ6

READ5:  SETB    C                       ；数据位为‘1’

READ6:  RLC     A                       ；取数据位进寄存器A

MOV     @R0,A

INC     R3                   ；字节内位记数器+1

CJNE    R3,#08H,READ7       ；是否满一个字节

MOV     R3,#00H             ；字节满时字节内记数器清零

INC     R0                   ；字节计数器+1

READ7:  DJNZ    R2,READ8           ；数据读取是否结束？

RET                          ；结束操作返回调用程序

READ8:  MOV     TH0,#00H

MOV     TL0,#10H

SETB    TR0

READ3:  MOV     A,#00H

MOV     C,P1.1

RLC     A

MOV     R7,A

XRL     A,R1

JNZ     READ4                         ；检测跳变

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    READ3

READ4:  CLR     TR0

MOV     B,R7

MOV     R1,B    ；11

CLR     C

MOV     A,#5FH  ；00

SUBB    A,TL0

JC      READ2            ；跳变时间如果是一个周期，则认为

MOV     TH0,#00H        ；相邻两位数据相反。跳转区数据处

MOV     TL0,#07H

SETB    TR0

AJMP    READ1          ；跳变时间是半个周期，则认为相邻

ERRORR: AJMP    READD         ；两位数据相同，需要继续检测跳变。

;--------------------------------------------------

;-------------- DELAY FUNCTION --------------------

;-------------------------------------------------；10

DELAY:  MOV     R0,#30H

DELAY0: MOV     R1,#30H        ；01

DELAY1: NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ    R1,DELAY1

DJNZ    R0,DELAY0

RET

;--------------------------------------------------

;-------------- GREEN   FUNCTION ------------------

;--------------------------------------------------

GREEN:  MOV     R2,#07H

GREEN1: CLR     P1.2

ACALL   DELAY

SETB    P1.2

ACALL   DELAY

DJNZ    R2,GREEN1

RET

;--------------------------------------------------

;-------------- RED FUNCTION ----------------------

;--------------------------------------------------

RED:    MOV     R2,#07H

RED1:   CLR     P1.3

ACALL   DELAY

SETB    P1.3

ACALL   DELAY

DJNZ    R2,RED1

RET

;--------------------------------------------------

;-------------- ALL FUNCTION ----------------------

;--------------------------------------------------

ALL:    MOV     R2,#07H

ALL1:   CLR     P1.3

CLR     P1.2

ACALL   DELAY

SETB    P1.3

SETB    P1.2

ACALL   DELAY

DJNZ    R2,ALL1

RET

;-------------------------------------------------

;--------------- COMPARA FUNCTION ----------------

;-------------------------------------------------

COMP:   MOV     R2,#04H

MOV     R0,#40H

MOV     R1,#4CH

COMP1:  MOV     A,@R0

CLR     C

SUBB    A,@R1

JNZ     CERROR

INC     R1

INC     R0

DJNZ    R2,COMP1

SETB    00H

RET

CERROR: CLR     00H

RET

写卡程序代码：

该写卡程序完成功能为：根据用户提供参数，向E5550卡发射指定命令序列。该程序可以完成发射所有四种命令格式命令的功能。测试条件和上面给出的读卡程序相同。

ORG     0000H

AJMP    MAIN

;------------------------------------------

;------------- main function --------------

;------------------------------------------

MAIN:   MOV     SP,#68H

MOV     R0,#30H

MOV     R1,#4CH

MOV     30H,#00H

MOV     31H,#08H

MOV     32H,#80H

MOV     33H,#0E8H

MOV     4CH,#00H

MOV     4DH,#01H

MOV     4EH,#02H

MOV     4FH,#03H

MOV     R2,#02H

MOV     R3,#00H

CLR     00H

CLR     01H

CLR     02H

COMP1:  CJNE    R2,#01H,COMP2

RDA:    CLR     P1.0

NOP

ACALL   SENDC

ACALL   SENDL

ACALL   SENDD

ACALL   SENDA

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

SETB    00H

RET

COMP2:  CJNE    R2,#02H,COMP3

RDP:    CLR     P1.0

NOP

ACALL   SENDC

ACALL   SENDP

ACALL   SENDL

ACALL   SENDD

ACALL   SENDA

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

SETB    00H

RET

COMP3:  CJNE    R2,#03H,COMP4

RWP:    CLR     P1.0

NOP

ACALL   SENDC

ACALL   SENDP

SETB    P1.0

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

SETB    00H

RET

COMP4:  CJNE    R2,#04H,WRITER

RST:    CLR     P1.0

NOP

ACALL   SENDC

SETB    P1.0

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

ACALL   DELAYG

SETB    00H

RET

WRITER: CLR     00H

RET

;------------------------------------------

;----------- send data function -----------

;------------------------------------------

SENDD:  NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

CLR     C

MOV     R4,#00H

MOV     R5,#00H

LOOPD:  MOV     A,@R0

LOOPS:  RLC     A

SETB    P1.0

JC      SENDO

ACALL   DELAYZ

NOP

AJMP    SENDN

SENDO:  ACALL   DELAYO

NOP

NOP

NOP

SENDN:  CLR     P1.0

ACALL   DELAYL

INC     R4

CJNE    R4,#08H,SENDD0

MOV     R4,#00H

INC     R5

INC     R0

CJNE    R5,#04H,SENDD1

RET

SENDD0: NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    LOOPS

SENDD1: NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    LOOPD

;------------------------------------------

;---------- send addrss function ----------

;------------------------------------------

SENDA:  CLR     C

MOV     R4,#00H

MOV     A,R3

SWAP    A

RLC     A

LOOPA:  RLC     A

SETB    P1.0

JC      SENDAO

ACALL   DELAYZ

NOP

AJMP    SENDAN

SENDAO: ACALL   DELAYO

NOP

NOP

NOP

SENDAN: CLR     P1.0

ACALL   DELAYG

INC     R4

CJNE    R4,#03H,LOOPA

SETB    P1.0

ACALL   DELAYG

RET

;----------------------------------------

;---------- send code function ----------

;----------------------------------------

SENDC:  CJNE    R2,#04H,SENDC0

CLR       P1.0

ACALL   DELAYG

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB      P1.0

ACALL   DELAYO

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

CLR       P1.0

ACALL   DELAYG

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB      P1.0

ACALL   DELAYO

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

CLR       P1.0

ACALL   DELAYG

NOP

RET

SENDC0: CLR       P1.0

ACALL   DELAYG

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB      P1.0

ACALL   DELAYO

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

CLR       P1.0

ACALL   DELAYG

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB      P1.0

ACALL   DELAYZ

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

CLR       P1.0

ACALL   DELAYG

RET

;----------------------------------------

;-------- SEND LOCK BIT -----------------

;----------------------------------------

SENDL:  NOP

NOP

SETB    P1.0

JB      01H,SENDL0

ACALL   DELAYZ

NOP

AJMP    SENDL1

SENDL0: ACALL   DELAYO

NOP

NOP

NOP

SENDL1: CLR     P1.0

ACALL   DELAYL

RET

;------------------------------------------

;------------ SEND PASSWORD ---------------

;------------------------------------------

SENDP:  CLR     C

MOV     R4,#00H

MOV     R5,#00H

LOOPP:  MOV     A,@R1

LOOPPS: RLC     A

SETB    P1.0

JC      SENDPO

ACALL   DELAYZ

NOP

AJMP    SENDPN

SENDPO: ACALL   DELAYO

NOP

NOP

NOP

SENDPN: CLR     P1.0

ACALL   DELAYL

INC     R4

CJNE    R4,#08H,SENDP0

MOV     R4,#00H

INC     R5

INC     R1

CJNE    R5,#04H,SENDP1

RET

SENDP0: NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    LOOPPS

SENDP1: NOP

NOP

NOP

NOP

AJMP    LOOPP

;----------------------------------------

;--------------- gap delay --------------

;----------------------------------------

DELAYG: MOV     R7,#0EH

LOOPG:  NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ    R7,LOOPG

RET

;--------------------------------------

;------------- '1' delay --------------

;--------------------------------------

DELAYO: MOV     R7,#11H

LOOPO:  NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ    R7,LOOPO

RET

;--------------------------------------

;------------- '0' delay --------------

;--------------------------------------

DELAYZ: MOV     R7,#04H

LOOPZ:  NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ    R7,LOOPZ

RET

;---------------------------------------

;------------ GAP DELAY1----------------

;---------------------------------------

DELAYL: MOV     R7,#0DH

LOOPN:  NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ    R7,LOOPN

RET

说明：

以上两个程序只是示范程序，所以将其完成的功能参数的设置和单片机的模式设置放在一起。用户实际使用时可以只选择其中的读写程序部分，而对单片机模式的设置可以和其他应用结合在一起完成。对读写参数可以在使用时设置。另外，如果用户选择使用其他型号的单片机，引起命令和控制的变化可以参照硬件说明书进行修改。由于程序使用软件模拟硬件时序，所以程序使用的振荡器的振荡频率对程序的影响很大。如果要变换振荡器则要同时对程序中的部分常数和NOP语句数量进行调整，否则程序将不能正常运行。（ 注：程序是假设IC卡设置为：Manchester 编码、RF/32、125kHz、MaxBlock=7的条件下调试的。这些设置同样对程序读写时序的产生有影响，改变这些设置时同样要对程序进行较大的改动）

- E5560卡读写程序：

E5560卡和E5550卡读写程序的基本原理是相同的，只是E5560卡和E5550卡在功能结构上存在一些差异。E5560卡在卡片中封装了一个加密逻辑模块，可以提供比E5550卡高的多的安全特性。下面对E5560卡的读写特性进行简单介绍（此处只介绍与E5560有关的读写特性，而和E5550相同的部分将不再详述）。

E5560卡内置320位的EEPROM。这些存储区分为10个Block每块32位。和E5550卡一样，10个Block中的Block 0也是作为卡片的控制块用于存储卡的控制信息。E5560卡的在后一个Block 9中存放的仍然是口令密码，所不同的是Block 9的第四位存放的不是密码信息而是	4位控制信息，有关控制信息将在以后加以说明。E5560卡的Block中不包括单独的LOCK位，这些块锁定位是作为控制信息的一部分存放在卡片的EEPROM中。E5560卡的控制信息也不局限与Block 0一个块中而是分为四部分存放在不同的数据块中。E5560卡中的其他部分内存放用户数据，其中Block 1~Block 4存放用户数据，如果启动加密验证功能则Block 5~Block 8存放Crypto Key数据。E5560内部EEPROM的结构如图：

31                                        3          0

Password                 4 Bit Conf。    Block 9

Block 8

Cropto Key of 4 Blocks

Block 7

Block 6

8 Bit Header       Block 5

Block 4

User Data of 4 Blocks

Block 3

Block 2

8 Bit Header       Block 1

Configuration Data                        Block 0