电动球阀技术资料（DN15）

一、堵转电流控制的电动球阀

图1

1、执行机构壳体材料：聚甲醛

2、球阀体材料为黄铜

3、工作电压为: 3V

4、压力损失： 在水压0.4Mpa，3000/h条件下，<0.1Mpa

5、耐用性：   电动球阀开、关动作1000次后，使阀门处于关闭状态，在水源压力>0.3Mpa时，泄露量<16L/h。

6、传动比：1275

7、开、关时间：<5S

8、开关阀电流：空载<45mA，在0.6Mpa压力下<90mA

9、堵转电流：<250mA，堵转力矩：20Kgf.cm

二、带限位开关的电动球阀

图2

1、执行机构壳体材料：聚碳酸酯

2、球阀体材料为黄铜

3、工作电压为: 3V

4、压力损失： 在水压0.4Mpa，3000/h条件下，<0.1Mpa

5、耐用性：   电动球阀开、关动作1000次后，使阀门处于关闭状态，在水源压力>0.3Mpa时，泄露量<16L/h。

6、传动比：730

7、开、关时间：<9S

8、开关阀电流：空载<35mA，在0.6Mpa压力下<70mA

9、堵转电流：<180mA，堵转力矩：20Kgf.cm