ID读头

SL001模块： 外形尺寸：40x20x8mm
输出格式：Wiegand26、ABA、G3W、CMOS-TTL 
卡片类型：EM系列4001及兼容卡
工作频率：125KHz 
读卡距离：60-120mm
工作电压：DC +5V
工作电流：≤35mA
工作温度：-10~70℃ 
功能与性能：
1、可读取EM、GK、TEMIC只读感应体，感应体可以是币型、钥型、卡片型或其它异性体。
2、平均读卡距离：60～120mm，读卡速度：<0.1秒。
3、读卡器输出接口可以是以下选择：标准Wiegand26、 TTL串行输出、G3W、ABA输出。
4、+5V直流供电，低功耗（30-35mA）。
5、独立看门狗，具有更强的抗干扰能力。
6、具有LED + 蜂鸣器提示工作状态输出。
7、超小模块尺寸：40x20x8mm（以封装成器件形式，密封防水、防震）。
适用范围：
本模块是感应式读头的“芯”脏，只要加进天线线圈和外壳，就可用于配套组装生产如门禁读卡器、考勤机、售饭机、停车场、巡更机、车库、防盗门、电器控制等，另外，可对原有用磁卡的设备在不更换软件的情况下改造成非接触IC的设备。